LIVRABLE – MISE EN PLACE D'UNE INFRASTRUCTURE

RÉSEAU

AVEC ROUTAGE, DHCP ET NAT

Sommaire

1. Introduction

2. Présentation de l'architecture réseau

3. Mise en place des machines virtuelles

4. Configuration du routeur RTR-INFRA

5. Mise en place du service DHCP

6. Routage IP et traduction d'adresses (NAT)

7. Validation et tests

8. Conclusion

1. Introduction

Ce TP a pour objectif de concevoir et de mettre en œuvre une infrastructure réseau virtualisée permettant à des postes clients Windows et Linux d’accéder au réseau WAN via un routeur Linux. L’infrastructure repose sur un routeur central assurant plusieurs fonctions essentielles: l’attribution automatique des adresses IP (DHCP), le routage entre différents réseaux locaux et la traduction d’adresses (NAT) afin de permettre l’accès au réseau extérieur.

Cette mise en situation permet de reproduire une architecture réseau d’entreprise simple et de comprendre le rôle d’un routeur dans un environnement multi-réseaux.

2. Présentation de l'architecture réseau

L'infrastructure réseau est composée de trois machines virtuelles :

RTR-INFRA (Debian 13) : routeur et serveur DHCP

PC47 (Windows) : poste client du LAN Windows

PC57 (Debian graphique) : poste client du LAN Linux

Deux segments de réseau locaux ont été créés afin de séparer les machines selon leur environnement :

LAN Windows : réseau 172.20.47.0/24

LAN Linux : réseau 172.20.57.0/24

Un accès au réseau WAN est assuré via le mécanisme de NAT fourni par VMware.

Le routeur RTR-INFRA dispose de trois interfaces réseau :

une interface WAN connectée au réseau NAT VMware

une interface dédiée au LAN Windows

une interface dédiée au LAN Linux

3. Mise en place des machines virtuelles

Les machines virtuelles ont été créées à partir de modèles existants puis adaptées aux besoins du TP. Le routeur a été configuré avec plusieurs cartes réseau afin de pouvoir assurer la communication entre les différents segments LAN et le WAN.

Les postes clients Windows et Linux sont connectés à leur segment LAN respectif via des LAN Segments VMware, garantissant l’isolement des réseaux locaux.

Les clients sont configurés pour obtenir automatiquement leurs paramètres réseau via le service DHCP du routeur.

4. Configuration du routeur RTR-INFRA

Le routeur RTR-INFRA est basé sur Debian 13 et joue un rôle central dans l’architecture.

4.1 Configuration des interfaces réseau

Les interfaces réseau du routeur sont configurées de la manière suivante :

ens33 (WAN) : configuration en DHCP afin d’obtenir automatiquement une adresse IP depuis le réseau NAT VMware

ens37 (LAN Windows) : adresse IP statique 172.20.47.254/24

ens38 (LAN Linux) : adresse IP statique 172.20.57.254/24

Cette configuration permet au routeur de servir de passerelle par défaut pour les deux réseaux locaux.

5. Mise en place du service DHCP

Le service isc-dhcp-server a été installé sur le routeur RTR-INFRA afin de centraliser l’attribution des adresses IP.

Deux sous-réseaux DHCP ont été définis :

LAN Windows

Plage d’adresses : 172.20.47.100 à 172.20.47.200

Passerelle par défaut : 172.20.47.254

LAN Linux

Plage d’adresses : 172.20.57.100 à 172.20.57.200

Passerelle par défaut : 172.20.57.254

Les clients reçoivent automatiquement :

une adresse IP

un masque de sous-réseau

une passerelle par défaut

des serveurs DNS (1.1.1.1 et 8.8.8.8)

6. Routage IP et traduction d'adresses (NAT)

6.1 Activation du routage IP

Le routage IPv4 a été activé sur le routeur afin de permettre le transfert des paquets entre les différentes interfaces réseau. Cette activation est indispensable pour permettre la communication entre les réseaux LAN et le WAN.

6.2 Mise en place du NAT

Afin de permettre aux machines des réseaux locaux d’accéder au réseau WAN, une règle de traduction d’adresses (NAT) de type MASQUERADE a été mise en place sur l’interface WAN du routeur.

Cette règle permet de masquer les adresses IP privées des réseaux LAN par l’adresse IP WAN du routeur lors des communications vers l’extérieur.

7. Validation et tests

7.1 Validation du service DHCP

Les postes clients Windows et Linux obtiennent correctement leurs paramètres réseau via le service DHCP hébergé sur le routeur RTR-INFRA.

Le client Windows reçoit une adresse IP du réseau 172.20.47.0/24 avec la passerelle 172.20.47.254.

Le client Linux reçoit une adresse IP du réseau 172.20.57.0/24 avec la passerelle 172.20.57.254.

7.2 Tests de connectivité

Les communications internes entre les clients et le routeur sont fonctionnelles, confirmant le bon routage entre les réseaux LAN.

Les tests de connectivité vers l’adresse 1.1.1.1 peuvent être impactés par des restrictions liées à l’environnement de virtualisation et/ou au réseau hôte. La configuration du routage et du NAT est toutefois correctement mise en place.

8. Conclusion

Ce TP a permis de mettre en œuvre une infrastructure réseau complète reposant sur un routeur Linux assurant les fonctions de DHCP, de routage IP et de traduction d’adresses (NAT). Les postes clients Windows et Linux sont correctement configurés et communiquent via le routeur central. Cette architecture illustre les principes fondamentaux d’un réseau d’entreprise simple et répond aux objectifs fixés.